无水马桶VILLAArt9.nr010905-003

无论何时，无论何地，粪尿分离的堆肥马桶VILLA 9000都能给您一个畅快淋漓的如厕体验。

Villa 9000对使用温度不敏感，一年四季都可以使用。粪尿分离使得处理大小便非常容易。其设计水平、产品质量和方便性完全可媲美传统水冲厕所。

人数:

当定期清理粪桶时，使用人数没有限制。

EASY TO USE 容易使用

视觉舒服的设计

当你坐在马桶上，覆盖内置粪桶的绿色盖子才会被自动拉开，大便垂直落入马桶内置粪桶内。粪桶下面的托盘也自动转动半厘米以防止大便堆积在一起。

清洁方法

更换内置粪桶

用盖子盖上粪桶后，移出。桶内也可用塑料袋，让清洁更容易。如果有需要，您可以多买几个粪桶，轮换使用。.

两档风速的换气扇

一般来说，通常只使用慢速档。当连用几次马桶或者希望抽湿时，可以选择快速风档。风扇必须连续运行。

关爱儿童

在大人帮助下，备选儿童座垫可以让最小的孩子都能坐在VILLA 9000马桶上方便。

VILLA 9000马桶很容易清洁。只要用湿布和中性的清洁剂把马桶定期擦拭即可。尿盆用水冲洗防上尿垢堵塞尿管。

VILLA 9000标配

- 排气管 40 cm Ø75 mm – 防蝇网

- 缓冲胶袋 – 90° 弯管 – 排气管帽子

- 3 个粪桶 – 2个盖子

- 10 个可降解塑料袋

选择配件

- 1013-03 尿液喷洒桶* – 1118-01 尿管生物清洁剂** – 1198-01 清洁套装*** – 安装备选件****

– 2 m 尿管 Ø32 mm

- 硅胶

- 固定螺丝

*

兑3-8倍水，尿液可直接喷洒到草地和菜园等。.

**

可防上尿管结垢，保持尿管畅通.

***

完整的清洁套装.

INSTALLATION安装方法

Alt 3

Alt 2

Alt 1

VILLA 9000适合用于冷热环境。无需上下水，但需要电驱动换气扇，也需要尿液容器。排气管有三种安装方法

Alt1,Alt2,Alt3。每个马桶配备Alt1安装方法所需要的全部配件。

视各地情况不同，排气管高度可以高达10米以上。.

Infiltration

Tank

1020-03

1024-01

1021-01

1025-01

1092-01

1032-02

Villa 9000配备有冷凝水收集装置，因此不用把排气管用绝缘结料包起来防冻。

Grey water

****

所需安装备件

Alt 1:

- 备件包齐全

Alt 2:

- 1020-03排气管

Al 3:

- 1020-03 Ventilation pipe排气管

– 1092-01 防雨垫

如果现有通气管径太小，需要.:

- 1024-01 转换密封接头儿

如果现有通气管太大，需要：:

- 1025-01转换密封接头儿

如果要接到灰水管，则需要:

- 1032-02 尿液入下水道套件

TECHNICAL DATA

456 mm

| VILLA 9000 | 材质 | 粪桶 | 电压/ 功率 | 能耗 | 电缆 | 噪音/最大重量 | 包装尺寸/重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可回收高光洁度聚丙烯 | 23L 桶满 8-10 kg | 230 V / 16.5/11 W | 0.396/0.276 kWh/24 hrs | 1.7 m接地电源线 | 41/31 dB(A) 15 kg | L:77 W:47 H:66 cm 21 kg |

60 mm

28 mm

管材直径:

通风管: Ø75 mm

尿管: Ø32 mm

马桶主体5年保质。风扇3年保质。

所有电器部件有 ETL 和/或 CE 标志

90 mm

672 mm

541 mm

440 mm

129 mm

Separett AB 2018, 11933-01

其它信息请见 www.separett.com